XRF测试单

姓名：             单位：             联系方式：

样品名称___________                    订单号__________

注意事项：

1，样品是否可回收请联系经理确认！

2，粉末样品需要至少2g；

3，样品在测试之前尽量干燥；

4，含碳元素含量超过10%的样品，请先将样品烧成灰，再测试；

5，如因样品量过少或粘度低，硬度高等原因导致测试时必须用硼酸压片需另行支付压样成本费；

6，由于受XRF光管Rh靶的影响，如若测试含Rh、Ru、In、Pd这类元素需提前说明。

7，非粉末样品等特殊需求，有任何问题，请联系相关负责老师或拨打客服热线。

默认采用压片法测试，如果需要熔片法，请联系相关负责老师或拨打客服热线。

| 实验具体信息 |  |
| --- | --- |
| 样品数量 |  |
| 样品化学组成 |  |
| 样品状态 |  |
| 是否需要研磨 |  |
| 测试模式 | £氧化物 £单质 £氧化物+单质 |
| 碳含量是否超过10% |  |
| 样品是否要回收 |  |

超出10%的样品可能无法直接压片测试，需把样品烧成灰，测试灰分

制样指的是研磨，颗粒较大的样品才需要制样，自己已经研磨成粉末，在200目以下的，就不需要制样了测试方法

压片法：简单、快速、节省；熔片法：制样精密度好；均匀性好，样品要求高；以下样品不可用熔片法测试：Pb 、Bi、Sb、Sn、Ag、Hg 的化合物、硫化物、磷和砷的化合物、卤素和能析出卤素的物质、碱金属氧化物、氢氧化物、硝酸盐、亚硝酸盐、氰化物、氧化钡等含有腐蚀坩埚的物质，若隐瞒样品成分造成仪器损伤，需您承担责任。直接微区测试：运用仪器SPECTRO MIDEX，主要有用于定性分析。默认采用压片法测试，如果需要熔片法，请联系工作人员

更多优惠，请关注公众号

提供各类材料测试，提供论文润色绘图翻译、材料生物合成设计实验、谱图成分分析、理论模拟计算、计量校准、无损检测、环境检测等服务，提供实验试剂、实验仪器与耗材等渠道。本平台由高校老师及企业联合打造，具有专业硕博团队，为广大科研工作者提供交流平台，分享科研资讯、科研软件、就业指导等信息