稳态/瞬态荧光光谱仪测试单

姓名：          单位：               联系方式：

样品名称___________                     订单号_______

确定样品有荧光/磷光性能，样品要光激励下能发光，不然所有荧光类测试都没有意义！

制样要求：

1，粉末样品：一般需要20mg以上，块状或薄膜样品要求尺寸在1*1cm-2*2cm之间；

2，液体样品：5ml左右，浓度自己把控；测液体的量子效率，需同时提供溶剂5ml；

（1）选择另测激发一定是在预约光谱的前提下，其它测试项目要测激发一定要附带预约上光谱。测过激发谱后一般选最佳激发位置来做后续测试。

（2）一定要测过先测过光谱的前提下再预约寿命、产率的测试！如未测过光谱，需同时预约光谱测试！

（3）测量子产率时，固体样品用硫酸钡作空白样，溶液的样品以溶剂作空白样。所以溶液样品测产率需同时提供溶剂，具体是什么溶剂请在预约时备注清楚。

（4）变温测试都不接受易挥发、易腐蚀的样品，如高温下有危害性请提前告知。液体样品，一定要备注好溶剂是什么、膨胀系数多大（如果膨胀系数过大，低温下迅速结冰，会撑破）

| 实验具体信息 |  |
| --- | --- |
| 样品数量 |  |
| 样品化学组成 |  |
| 样品状态 | □粉末 □液体 □块状/薄膜 |
| 测试项目 | □常规光谱（不另测激发） □测激发谱再测常规光谱 □近红外光谱 □荧光寿命 □量子产率 □磷光寿命 □上转换光谱（808或980nm激发） □磷光光谱 |
| 请填写激发波长（nm） | （请明确填写激发波长，如不清楚激发，请同时预约“测激发谱再测常规光谱”；一个样品需要多个激发波长测试，则按多个样品收费） |
| 扫描范围（nm） | （测光谱、量子产率填；需对比荧光强度的务必备注一下：同一测试条件下测试对比荧光强度；测量子产率时扫描范围应包含激发波长；近红外光谱建议扫描范围900-1600nm） |
| 测寿命填：监测波长（nm）和寿命级别（ns、us） | 测荧光寿命填，要填具体的监测波长和寿命级别，如600nm、50ns。测荧光寿命不清楚监测波长的，务必同时预约 常规光谱（磷光寿命同上） |

1.常规发射谱的光源就是氙灯，测寿命的激光器光源不适合来测光谱！有些材料只能在特定激光激发下才能产生荧光，其发射光谱需要特定波长的大功率激光器来测，就是激光诱导的荧光，建议在平台搜索：拉曼-荧光联用测试。像一些光催化、半导体材料等，可以考究下文献用的是什么光源，氙灯测试合不合适。

2.光源是氙灯，最短激发230nm，填写明确的激发波长，如不清楚激发，请预约“激发谱+发射谱”；一个样品需要多个激发波长测试，则按多个样品收费；如果选了测激发，此栏可不填，用“-”表示；测产率时，一般稳态谱多少波长激发，测产率就用多少波长。

3.监测波长通常是光谱的荧光峰位，或具体根据样品发射机制来确定

4由于和可见探测器分属不同探测器，不另测激发，激发一定先确认好激发波长_____nm

5扫描范围_____ （nm）,近红外探测器扫描范围900-1600nm

6.选择另测激发一定是在预约光谱的前提下，其它测试项目要测激发一定要附带预约上光谱。测过激发谱后一般选最佳激发位置来做后续测试。

7.一定要测过先测过光谱的前提下再预约寿命、产率的测试！如未测过光谱，需同时预约光谱测试！

8.测量子产率时，固体样品用硫酸钡作空白样，溶液的样品以溶剂作空白样。所以溶液样品测产率需同时提供溶剂，具体是什么溶剂请在预约时备注清楚。

9.变温测试都不接受易挥发、易腐蚀的样品，如高温下有危害性请提前告知。液体样品，一定要备注好溶剂是什么、膨胀系数多大（如果膨胀系数过大，低温下迅速结冰，会撑破比色皿）。

10.测荧光寿命需要的光源 EPL  EPLED 纳秒灯（波长可以调制） 微秒灯（波长可以调制）

11寿命在纳秒级别，一般测瞬态谱选用测稳态谱相近波长的EPL或EPLED激光器，优先推荐375-EPL，适用于绝大多数荧光材料，测试效果好； 寿命在微秒级别以上，选择微秒灯，如果上一栏选了测激发谱，此处选择“其他” ；需要不同光源测试，请另外预约订单

12.确定并填写监测波长和大致完全衰减的时间，如600nm、50ns；测荧光寿命不清楚监测波长的，务必选择测试发射谱。通常光子计数测到多少取决于样品的发光情况，样品发光ok的话通常会测到2000左右（最多测试20-30min）。荧光弱的样品需要增加测试时长来测到较高光子数的，需要按每小时500元收费。

13．delay时间范围：几微秒-几秒，最大到10s；延迟荧光推荐延迟几微秒，磷光推荐几毫秒

14发射大概扫描范围 （nm）或者样品发什么颜色的磷光

15．确定并填写监测波长和大致完全衰减的时间，如600nm、1s；测磷光寿命不清楚监测波长的，务必分组预约磷光光谱测试

16.确定并填写监测波长和大致完全衰减的时间，如1000nm、50ns；测荧光寿命不清楚监测波长的，务必分组预约近红外光谱。监测波长通过上转换光谱判断，如不清楚请填未知，上转换寿命适合100us-ms级别的可见光

更多优惠，请关注公众号

提供各类材料测试，提供论文润色绘图翻译、材料生物合成设计实验、谱图成分分析、理论模拟计算、计量校准、无损检测、环境检测等服务，提供实验试剂、实验仪器与耗材等渠道。本平台由高校老师及企业联合打造，具有专业硕博团队，为广大科研工作者提供交流平台，分享科研资讯、科研软件、就业指导等信息