紫外光电子能谱/UPS测试单

姓名：          单位：               联系方式：

样品名称___________                     订单号_______

样品要求：

1、样品最好是新鲜干燥的薄膜、块体材料，表面平整无污染，尺寸必须大于5*5mm-小于10*10mm左右，厚度小于2mm。UPS的光斑大小3mmX3mm,如果因样品尺寸不符合要求导致收集到样品托或者其他位置的信息，不负责任

2、如果使用旋涂法制备样品要求是基材材质为单晶硅片（优先）、FTO、ITO等半导体材料，尺寸必须大于5*5mm-小于等于10*10mm左右，厚度小于2mm，涂完膜干燥后能看到薄薄一层样品即可。

3、粉末样品需要制样，默认使用压片制样，需要制备1cmX1cm的薄片，请提供2ml体积的样品量。若压片样品的性质发生变化，不建议测试。

4、如果测试目的是功函数，要求样品的导电性比较良好，电阻小于3千欧。

5、粉末样品如非必要不建议测试。

| 实验具体信息 |  |
| --- | --- |
| 样品数量 |  |
| 样品化学组成 |  |
| 样品状态 | □粉末 □块状 □薄膜 块状/薄膜，尺寸必须大于5*5mm-小于10*10mm左右，厚度小于2mm。粉末样品2ml体积的样品量 |
| 是否需要制样 | __________粉末样品不建议测试！测试反馈真实数据，样品问题，不支持解释与复测，下单即默认接受风险。 |
| 样品表面是否需要溅射清洁处理? | ______________________ups测试表面1-2nm信息，样品暴露空气中会吸附空气中碳氧，直接测试会干扰测试结果，用离子源清洁会去除表面吸附污染，从而保证数据更接近真实样品信息，如因样品表面污染导致的结果不准确，需同学自己承担责任。 |
| 清洁离子源的选择 | 氩单原子离子 氩团簇离子 |
| 清洁薄膜表面吸附层的厚度nm | _______一般吸附碳氧的厚度是1-2nm，如果没要求默认清洁1-2nm,如有请留言备注清洁的厚度，比如5nm。 |
| 测试方式 | 直接测试加清洁再加测试 清洁加测试 |
| 样品导电性 | □导体 □电阻＜3 KΩ半导体 □3 KΩ＜电阻＜10MΩ □10MΩ＜电阻＜60 MΩ □绝缘体 |
| 测试目的 | □功函数 □价带顶 *针对导体，电阻<3kΩ半导体才可以加偏压等到二次电子截止边计算功函数。3kΩ<电阻<10MΩ半导体看样品有时有信号，有时没有；3kΩ<电阻<10MΩ半导体和绝缘体只可以开中和等到价带谱的数据，分析价带顶，价带结构一般需要模拟计算辅助分析。UPS数据分析不出来带隙。 |
| 测试数据要求（请详细说明） | *一般默认加-5eV偏压，导电性好的给加偏压的数据，导电性差的需要不加偏压的数据，和荷电中和数据， |
| 测试方法（如果有请详细说明） |  |
| 上传附件 |  |

导电性必须好，要不然测试加不上偏压，电阻<1kΩ半导体一般数据比较好；1kΩ半导体<电阻<3kΩ半导体存在谱图位移的风险,即测试数据不准确，下单前确定是否需要做，默认下单已接受风险；存在偏压加不电阻大于3kΩ根据经验加不上偏压，如因不清楚自己样品信息导致偏压加不上的需自己承担责任

针对导体，电阻<3kΩ半导体才可以加偏压得到二次电子截止边计算功函数。UPS数据分析能得到价带和功函数，分析不出带隙。

更多优惠，请关注公众号

提供各类材料测试，提供论文润色绘图翻译、材料生物合成设计实验、谱图成分分析、理论模拟计算、计量校准、无损检测、环境检测等服务，提供实验试剂、实验仪器与耗材等渠道。本平台由高校老师及企业联合打造，具有专业硕博团队，为广大科研工作者提供交流平台，分享科研资讯、科研软件、就业指导等信息