ICP测试单

姓名：             单位：             联系方式：

样品名称___________                     订单号__________

1.已经做好前处理的溶液样品要求：

（1）澄清溶液（溶液必须稳定没有沉淀），溶液呈中性偏酸性（HF酸溶解不可以直接测试，需要将F离子挥发完）；

（2）有机溶液，含碳溶液不可直接测，需要加硝酸消解至碳不存在于溶液中；

（3）必须不含任何不溶性杂质，不含有机物！

2.未做好前处理的固体样品要求：

（1）粉末样品100mg以上，液体样品5ml以上（一般元素浓度配成1-10ppm，自行配置溶液时请自行记录样品质量以及体积）。

（2）固体样品样品量少，用称量纸包好放于管子中，液体样品盖好盖子后，务必用封口膜封好，防止漏液。

| 实验具体信息 |  |
| --- | --- |
| 样品数量 |  |
| 样品化学组成 |  |
| 样品是否含有机物或Si或无机碳 |  |
| 样品是否需要前处理 |  |
| 测试项目 | RICP-OES (ppm级别) □ICP-MS (ppb级别) |
| 测试元素数量 |  |
| 测试哪些元素 |  |
| 待测元素大致含量或者浓度 |  |

测TiO2表面负载的Cu，TiO2是基体；测生物质样品中的重金属元素Pb、Au和Ag；请详细描述这部分，影响实验室确定前处理方案！！

如果是粉末样品，请选择需要前处理；如果是块体样品，请提供0.2g左右的样品量，过多过大都不易消解；如果是液体样品，视情况而定,请咨询工作人员。

酸溶：适用于大多数有机和无机试样，加热板处理，常规试样默认酸消解即可； 碱溶：常用于矿石、土壤中硅、铝样品的溶出，Br元素的前处理等； 干灰化：含有无机碳的样品可以高温煅烧后，取残渣再进行酸溶，液体样品不可处理有爆炸风险，另外干灰化会无法避免一些元素烧失和引入的误差，请谨慎选择，常用于极端样品如橡胶、油类样品； 微波消解：酸性条件下高压高温处理，常用于贵金属铑钌类、石墨类、矿石类及不确定具体组成的盐类样品（多种组分混合的），对于大批量土壤、环境类样品来说，消解速度快效果好。 其他自定义方案请具体描述，评估后另外报价

ppm对应浓度单位mg/L或者mg/kg，溶液样品待测元素浓度在1ppm及以下建议优先ICPMS测试，及固体样品待测元素质量分数可能低于0.1%建议优先ICPMS测试，ICPOES可能测不出来。

全元素分析适用于定性未知样品中的元素及定量相应元素的含量，全元素分析使用混标法全扫测试，含量准确度不高。全元素分析读出的数据覆盖多个波段范围，推断外标中所有待测元素浓度，利于样品中元素的定性筛查、快速定量。包含但不限于HJ 776-2015中32种元素的测定，更多元素要求可具体联系工作人员！

ICPOES适用于ppm级别浓度测试，默认测试一次平行，如需多个平行结果请备注或联系；Br、I元素请选择用ICPMS可以测，结果相对其他测试较为准确。

ICP的进样浓度一般都在ppm级别，样品待测含量过高（大于20%），就要稀释较高倍数才能进样测试，可能会导致一些测试误差（10%以内的误差），因此高含量可以选择XRF进行测试

更多优惠，请关注公众号

提供各类材料测试，提供论文润色绘图翻译、材料生物合成设计实验、谱图成分分析、理论模拟计算、计量校准、无损检测、环境检测等服务，提供实验试剂、实验仪器与耗材等渠道。本平台由高校老师及企业联合打造，具有专业硕博团队，为广大科研工作者提供交流平台，分享科研资讯、科研软件、就业指导等信息